Załącznik nr 8 do SWZ

FZK.271.18.2022

Gmina Działdowo

ul. Księżodworska 10

13-200 Działdowo

| „Utworzenie Infrastruktury Rekreacyjnej na terenie Gminy Działdowo, w miejscowościach Pierławki i Petrykozy” |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Element | Opis |
| 1. | Altana (Wiata rekreacyjna) | Materiał: Drewno strugane, impregnowane powierzchniowo. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. Wymiar: min. 4,00 m x 4,00 m. Ściany: 4 ściany: 2 ściany otwarte + 2 ściany z wypełnieniem balustradą i kratką z listewek. Słupy konstrukcyjne o przekroju m.in.15x15. Dach: Wykonanie z deski z wyrobieniem pióra i wpustu lub łączone na „felc”, deski o grubości min. 2,2 cm. Krokwie o przekroju zgodnym z przedmiarem i adekwatnym dla przyjętego schematu konstrukcyjnego. Stosunek szerokości krokwi do wysokości ½. Pokrycie: papa podkładowa + gont bitumiczny. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. Obróbka z blachy (pas okapowy). Sposób mocowania: Kotwy stalowe ocynkowane, zabetonowane na głębokość min. 75 cm. |
| 2. | Kosz na śmieci | Kosz na śmieci drewniano – stalowy kwadratowy lub okrągły wyposażony w wyjmowany metalowy wkład o pojemności min. 50 l. Materiał: konstrukcja - stal malowana, drewno zaimpregnowane. Styl: klasyczny. |
| 3. | Leżak | Leżak pojedynczy drewniany na metalowej konstrukcji. Materiał: leżak - drewno + stelaż (ocynkowany) o wymiarach : - Długość całkowita: min. 160 cm; - Wysokość: min. 80 cm - Szerokość: min. 70-90 cm . Leżak do zamontowania i przykręcenia do utwardzonego podłoża. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. |
| 4. | Palenisko Ogrodowe | ## Palenisko ogrodowe okrągłe lub kwadratowe - 2 w 1 tj. palenisko i grill, o średnicy min. 80 cm wraz z osłoną przed iskrami, wykonany ze stali. |
| 5. | Stojak rowerowy | Stojak rowerowy zewnętrzny w kolorze naturalnego ocynku, na min. 4 miejsca z możliwością zakotwiczenia w podłożu. |
| 6. | Zestaw piknikowy (stół + ławki) | Zestaw piknikowy składany drewniano – metalowy. Stół + 2 ławki o długości min. 180 cm. |
| 7. | Grill | Grill betonowy okrągły lub prostokątny z żeliwnym rusztem, rożnem i szufladą na popiół. Przybliżone wymiary grilla: wysokość min. ok. 200 cm, szerokość min. ok. 120 cm, głębokość min. ok. 70 cm. Konstrukcja grilla musi być odporna na wysokie temperatury. Styl wykonania grilla: nawiązujący do krajobrazu polskiej wsi, zawierający elementy np. z kamienia lub łupka kamiennego. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. |
| 8. | Ławki | Ławka parkowa z oparciem wykonana z drewna na spawanym stelażu o długości min. 150-160 cm. Drewno impregnowane. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia. |
| 9. | Ozdobny murek okalający | Murek wykonany zgodnie z przedmiarem robót. Kolor do uzgodnienia w trakcie realizacji zamówienia, zabezpieczony hydrofobizacją. |
| 10. | Ogrodzenie | Ogrodzenie przęsłowe wykonane z paneli ogrodzeniowych zgrzewanych, grubość drutu 5 mm, lakierowane, kolor do uzgodnienia na etapie realizacji. Panele powinny posiadać 3 przetłoczenia na wysokości przęsła (panele 3d). |